# INDICE

1.	INDICE	1

2.	DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA	2

3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2

4.	MATERIALI	2

8.4	Acciaio per strutture metalliche	2

5.	VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO	4

6.	CARICHI DI PROGETTO	4

8.5	Vento	4

8.6	Neve	5

8.7	Sisma	5

8.8	Carico permanente di copertura	6

8.9	Riepilogo analisi dei carichi	6

7.	PROGRAMMA DI CALCOLO UTILIZZATO	7

8.	DATI DI IMPUT	11

8.1 Caratteristiche inerziali delle sole aree	11

8.2 Dati relativi ai nodi della struttura	12

8.3-Elementi tipo pilastro	13

8.4-Elementi tipo trave	14

8.5-Condizioni e combinazioni di carico	15

8.6-Dati relativi alle aree di carico	17

8.7-Carichi applicati agli elementi	18

8.8-Sollecitazioni nei pilastri	19

8.9-Risultati dell’analisi dinamica	23

8.10-Calcolo della freccia massima	25

9	VERIFICHE ASTA DAL NODO 20 AL NODO 5	26

# DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

Il presente documento riporta la verifica della sottostruttura per l’appoggio della lamiera di copertura in alluminio-titanio tipo Kayak, delle nuove scuole del Comune di Camposanto, in corrispondenza del timpano di chiusura della copertura.

Fino ad un’altezza di 85 cm verranno utilizzati i supporti tipo P50/85, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella tecnica allegata. Il valore del carico si riferisce ad una prova eseguita sottoponendo i campioni ad un peso concentrato verticalmente sul supporto, tenendo anche quest’ultimo perfettamente verticale.

Per altezze maggiori di 85cm verranno utilizzati supporti costituiti da profili a C in acciaio S235, verificati per carichi concentrati verticali, come i supporti sopra indicati, nell’ipotesi di profili incastrati alla base e liberi in sommità.

In corrispondenza del timpano sono previsti dei controventi ortogonali alla superficie del timpano in corrispondenza di ogni profilo, per evitare il ribaltamento dei supporti in caso di vento con direzione sfavorevole.

Si riportano le verifiche degli elementi che possano essere schematizzati con schemi isostatici verificabili con delle semplici analisi.

Si riportano le verifiche del supporto di altezza maggiore e del relativo sistema controventante, realizzato con tubolari quadrati di dimensione 50x50x1.5mm E’ stata quindi studiata una porzione di copertura in corrispondenza del timpano di chiusura.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1]	D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”

[2]	Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 Gennaio 2008”

[3]	UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004

# MATERIALI

## Acciaio per strutture metalliche

Acciaio S235

Tensione di rottura	ft =	36.00 kN/cm2

Tensione di snervamento (sp.  40 mm)	fy =	23.50 kN/cm2

Tensione di snervamento (40 mm < sp.  80 mm)	fy,t =	21.50 kN/cm2

Modulo elastico	E =	21000 kN/cm2

Coefficiente di Poisson	 =	0.3

Coefficiente di espansione termica lineare	 =	12 x 10–6 °C–1

Densità	 =	7850 Kg/m3

Fattori di sicurezza:

Resistenza delle sezioni di classe 1–2–3–4	m0 =	1.05

Resistenza all’instabilità delle membrature	m1 =	1.05

Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori)	m2 =	1.25

# VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Vita nominale:	VN = 	50 anni

Classe d’uso:	IV

Coefficiente d’uso:	CU =	2.0

Periodo di riferimento per l’azione sismica:	VR = 50 x 2.0 =	100 anni

# CARICHI DI PROGETTO

## Vento

H = 21 m.s.l.m.	Quota sul livello del mare

Hfabbricato = 4.6 m	Altezza fabbricato

Distanza dalla costa: 	Terra oltre 30 km e H < 500 m.s.l.m.

Classe di rugosità del terreno: 	B

Ct = 1.00

Cd = 1.00

Zona 2 – Categoria di esposizione IV

Vref = 25 m/s

Qref = 0.39 kN/mq

Ce = 1.63

P = 0.64 kN/mq (escluso Cp)

Il carico del vento sulle pareti viene valutato considerando Cp = +0.8 per le pareti sopravento e Cp = –0.4 per le pareti sottovento.

In copertura è presente un carico di depressione valutato con Cp = -0.4 ma che porta a delle sollecitazioni inferiori a quelle causate dagli massimi carichi verticali, e pertanto risulta trascurabile ai fini dell’analisi globale del fabbricato e viene utilizzato solamente  per le verifiche degli elementi secondari.

Si considerano:

0 = 0.6

1 = 0.2

2 = 0.0

Il vento radente di copertura è stato valutato considerando un coefficiente Cf = 0.04, corrispondente a spinte di 0.04 x 0.64 = 0.026 kN/mq applicate alla superficie della copertura.

## Neve

H = 21 m.s.l.m.	Quota sul livello del mare

Zona I Meditteranea

qsk = 1.50 kN/m2

CE = 1.0	Coefficiente di esposizione

Ct = 1.0	Coefficiente termico

1 = 0.8	Coefficiente di forma della copertura

qs = qsk x CE x Ct x i = 1.50 x 1.0 x 1.0 x 0.8 = 1.20 kN/m2

Si considerano:

0 = 0.5

1 = 0.2

2 = 0.0

## Sisma

La zona risulta classificata sismica di 3° categoria.

La categoria del suolo di fondazione è di tipo D.

La categoria topografica è di tipo T1

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione strutturale possono essere determinati applicando agli elementi  una forza orizzontale Fa definita come segue:

Fa = (Sa x Wa)/qa

Dove:

Fa- forza sismica orizzontale agente al centro di massa dell’elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole

Wa- peso dell’elemento

Sa=αxSx3(1+ZH)1+(1−TaT1)2−0.5 Sa- accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità

qa- fattore di struttura dell’elemento

Quindi:

qa = 2 (elementi di ancoraggio per controsoffitti dalla tab.7.2.1)

Wa = 7850 x 1.06 x 0.000352 = 2,93 Kg

Ta/T1 = 1

Z/H = 0,88

S= Ss x St = 1.50

α =0.1574

Sa = 0.798

Fa = Sa x Wa /qa = 1,17Kg (per elemento secondario)

## Carico permanente di copertura

La seguente analisi dei carichi fa riferimento solamente agli elementi non strutturali.

Lamiera di copertura in alluminio-titanio tipo Kayak, completa di sottostrutture	0.08	kN/m2

Pannelli fotovoltaici		0.10	kN/m2

## Riepilogo analisi dei carichi

Area di influenza per ogni supporto in corrispondenza del timpano: 2,46 x 1 = 2,46mq

Carichi concentrati verticali agenti sul supporto con sezione a “C”:

Carico permanente copertura  0.18 KN/m2-carico verticale

Carico permanente timpano:   0.10 KN/m2-carico verticale

Carico accidentale neve.         1,2 KN/m2 -carico verticale

Carico accidentale vento radente:0,026 x 2= 0.052 KN – carico orizzontale, agente in corrispondenza di ogni supporto

Carico vento ortogonale al timpano: 0.64 x 0.8= 0.52 KN/m2

Fa = Sa x Wa /qa = 1,17Kg (forza sismica)- carico orizzontale, agente in corrispondenza di ogni supporto

# PROGRAMMA DI CALCOLO UTILIZZATO

Solitamente la fase di modellazione della struttura, totalmente gestita dal Pre-Processore, viene conclusa con la definizione del tipo di analisi da condurre.

Un modello agli elementi finiti è un modello matematico che simula il comportamento di una generica struttura reale mediante una specifica discretizzazione in n sottostrutture di tipo predefinito; l'assemblaggio dei modelli di ciascuna sottostruttura ottenuta conduce al modello globale.

Questa operazione di discretizzazione della struttura implica due scelte fondamentali:

- la scelta dell'elemento finito che meglio si adatta allo specifico problema in esame;

- la scelta del numero e della disposizione topologica degli elementi finiti all'interno della struttura stessa.

In WinStrand sono implementati i seguenti elementi finiti:

- Bielle

- Pilastri

- Travi

- Travi di Fondazione

- Setti

- Plinti

- Pali

- Elementi Triangolari

- Elementi a 4 Nodi

- Isoparametrici a 8 Nodi

- Elementi 3D con 4 nodi

- Elementi 3D con 6 nodi

- Elementi 3D con 8 nodi

Tutti questi elementi sono caratterizzati da un legame lineare spostamenti-deformazioni e presuppongono un comportamento elastico lineare del materiale costitutivo.

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema strutturale sono:

Travi: Elementi con una dimensione prevalente che unisce due punti dello spazio.

Travi di fondazione : su suolo elastico di Winkler.

Elementi a quattro nodi : utilizzati nella modellazione di solette piane

Nello schema seguente si illustrano le situazioni di calcolo più ricorrenti prevedibili per un telaio da sottoporre ad analisi sismica

L’analisi condotta in questa progettazione è di tipo Lineare modale con condensazione dei gradi di libertà (lineare dinamica con ipotesi di impalcati rigidi).

#### Informazioni sul codice di calcolo

- En.Ex.Sys. WinStrand

- Structural Analisys & Design

Ditta produttrice:

En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)

Sigla:

WinStrand

Piattaforma software:

Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Home Professional

Documentazione in uso:

Manuale teorico - Manuale d'uso

Campo di applicazione:

Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.

- Elementi finiti implementati

- Truss.

- Beam (Modellazione di Travi e Pilastri).

- Travi su suolo elastico alla Winckler.

- Plinti su suolo elastico alla Winckler.

- Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio.

- Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti.

- Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra).

- Schemi di Carico

- Carichi nodali concentrati.

- Carichi applicati direttamente agli elementi.

- Carichi Superficiali.

- Tipo di Risoluzione

- Analisi statica e/o dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio.

- Fattorizazione LDLT.

- Analisi Statica:

  - modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo.

  - ipotesi di solai infinitamente rigidi nel proprio piano (3 gradi di libertà per nodo + 3 per impalcato).

- Analisi dinamica. (Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori possono essere calcolati mediante subspace iteration oppure tramite il metodo dei vettori di Ritz):

  - Via statica equivalente.

  - Modale con il metodo dello spettro di risposta.

Affidabilità dei Codici di calcolo WinStrand

Ditta produttrice: En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)

Campo di applicazione: analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.

Il cap. 10 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 fornisce le istruzioni relative alla Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo, cui il progettista delle strutture deve attenersi nella redazione degli elaborati progettuali.

Il punto 10.2 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo specifica:

Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

Nella fase di stesura della relazione di calcolo, utilizzando i tabulati provenienti da codici di calcolo, è demandato al progettista il compito di analisi preliminare della documentazione:

Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonchè casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.

Il presente documento è reperibile dal forum InForma e sul sito del produttore: http://www.enexsys.com. Esso costituisce assieme alle stampe degli esempi documento di validazione dei software prodotti dalla En.Ex.sys srl.

Benchmark

Il controllo della affidabilità delle analisi numeriche è stato condotto su una serie di esempi di letteratura la cui soluzione sia esprimibile in forma chiusa, allo scopo di verificare l'affidabilità del software.

Gli esempi condotti, corredati della fonte di riferimento, dei risultati numerici e dei file dati permettono la riproduzione integrale degli stessi da parte degli utenti.

# DATI DI IMPUT

## 8.1 Caratteristiche inerziali delle sole aree

#### a-Angolare

#### Rispetto all'origine degli assi

Area = 3.52 [cm²]

Sx = 14 [cm³]

Sy = 5 [cm³]

Jx = 94 [cm^4]

Jy = 17 [cm^4]

Jxy = 21 [cm^4]

#### Baricentriche

xG = 1.46 [cm]

yG = 4.00 [cm]

JxG = 38 [cm^4]

JyG = 9 [cm^4]

JxyG = -0 [cm^4]

Wx = 38/4 = 9.50 cm3

Wy = 971.46 = 6,16 cm3

b-Piatto di controvento- tubolare quadrato 50x50x1.5mm

#### Rispetto all'origine degli assi

Area = 2.85 [cm²]

Jx= Jy = 11.1 [cm^4]

Wx= Wy = 4.43 [cm^3]

R. di inerzia= 1.97cm

Jtorsionale= 17.4 [cm^4]

## 8.2 Dati relativi ai nodi della struttura

Convenzioni adottate

La terna di riferimento generale è destrorsa.

I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e per quote crescenti.

L’impalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi in cui si hanno più di 100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore stampato nella riga dei dati relativi al nodo.

La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il valore 0 indica che è libero.

Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto verso l'alto.

| Nodo | x [m] | y [m] | z [m] | Ux | Uy | Uz | Rx | Ry | Rz | Solaio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | -1.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | -1.00 | -1.46 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.00 | -1.46 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.00 | -1.46 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -1.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -1.00 | 2.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00 | 2.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.00 | 2.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -1.00 | 4.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 4.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1.00 | 4.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 8.3-Elementi tipo pilastro

##### Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo pilastro viene identificato da:

Il nodo iniziale i;

Il nodo finale j;

Il nodo k che definisce l’orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell’elemento.

La terna di riferimento locale del pilastro risulta quindi essere cosi disposta:

Sistema di riferimento locale

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli flessionali alle estremità dell'elemento (variabili fra lo 0% e il 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 del pilastro in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate alle estremità (coefficienti Vi12 - Vj12 - Vi13 - Vj13).

In generale, se non diversamente disposto, l'asse 2 coincide, per i pilastri, con l'asse y globale e pertanto la disposizione della sezione coincide con quella che si avrebbe in una vista in pianta.

Caratteristiche dei Materiali:

| Tipo | Modulo Elastico [kg/cm²] | ν | alfa [1/°C] | Peso Specifico [kg/m³] | Commento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300000.0 | 0.120 | 0.000012 | 2500.0 | Calcestruzzo |
| 2 | 2100000.0 | 0.330 | 0.000012 | 7850.0 | Acciaio |

Sezioni Impiegate:

| Sezione | Materiale | Tipo di Sezione | Parametri Dimensionali Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Profilo a C |  |

Caratteristiche Inerziali:

| Sezione |  | Materiale |  |  | Area [cm²] |  | Jt [cm^4] |  | J2 [cm^4] |  | J3 [cm^4] |  |  | J23 [cm^4] |  |  | Xx |  | Xy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3.82 |  | 0 |  | 38 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 1.8 |  | 1.6 |
| Piano | Pilastro |  | Nodo i | Nodo j |  | Nodo k |  | Materiale |  | Sezione |  | Luce [m] | Vi12 |  | Vj12 | Vi13 |  | Vj13 |  |
| 0 | 1 |  | 16 | 1 |  | 10007 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 2 |  | 17 | 2 |  | 10006 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 3 |  | 18 | 3 |  | 10008 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 4 |  | 19 | 4 |  | 10007 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 5 |  | 20 | 5 |  | 10006 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 6 |  | 21 | 6 |  | 10008 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 7 |  | 22 | 7 |  | 10007 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 8 |  | 23 | 8 |  | 10006 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 0 | 9 |  | 24 | 9 |  | 10008 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |

## 8.4-Elementi tipo trave

##### Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo trave viene identificato da:

Il nodo iniziale i;

Il nodo finale j;

Il nodo k che definisce l’orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell’elemento.

La terna di riferimento locale della trave risulta essere così disposta:

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli alle estreità dello elemento (variabili fra 0 e 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 della trave in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate (coefficienti Vi12, Vj12, Vi13, Vj13).

#### Caratteristiche dei Materiali:

| Tipo | Modulo Elastico [kg/cm²] | ν | alfa [1/°C] | Peso Specifico [kg/m³] | Commento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300000.0 | 0.120 | 0.000012 | 2500.0 | Calcestruzzo |
| 2 | 2100000.0 | 0.330 | 0.000012 | 7850.0 | Acciaio |

#### Sezioni Impiegate:

| Sezione | Materiale | Tipo di Sezione | Parametri Dimensionali Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UPN 40X20 |  |
| 2 | 2 | Piatto 50x6mm |  |

#### Caratteristiche Inerziali:

| Sezione |  | Materiale |  |  | Area [cm²] |  | Jt [cm^4] |  | J2 [cm^4] |  | J3 [cm^4] |  |  | J23 [cm^4] |  |  | Xx |  | Xy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3.68 |  | 0 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.8 |  | 1.6 |
| 2 |  | 2 |  |  | 2.50 |  | 0 |  | 6.25 |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 1.8 |  | 1.6 |
| Travata | Trave |  | Nodo i | Nodo j |  | Nodo k |  | Materiale |  | Sezione |  | Luce [m] | Vi12 |  | Vj12 | Vi13 |  | Vj13 |  |
| 1 | 1 |  | 3 | 12 |  | 10001 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 18 |  | 10008 |  | 2 |  | 1 |  | 1.10 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2 | 1 |  | 10 | 4 |  | 10007 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 3 | 1 |  | 17 | 11 |  | 10006 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 4 | 1 |  | 12 | 6 |  | 10008 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 5 | 1 |  | 11 | 5 |  | 10006 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 6 | 1 |  | 16 | 10 |  | 10007 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 7 | 1 |  | 12 | 21 |  | 10000 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 8 | 1 |  | 1 | 10 |  | 10005 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 9 | 1 |  | 11 | 20 |  | 10002 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 9 | 2 |  | 2 | 11 |  | 10003 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 10 | 1 |  | 18 | 12 |  | 10008 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 |  |
| 11 | 1 |  | 10 | 19 |  | 10004 |  | 2 |  | 2 |  | 1.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1 |  |
| 12 | 1 |  | 13 | 16 |  | 10015 |  | 2 |  | 1 |  | 1.46 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 12 | 2 |  | 16 | 19 |  | 10016 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 12 | 3 |  | 19 | 22 |  | 10017 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 13 | 1 |  | 14 | 17 |  | 10012 |  | 2 |  | 1 |  | 1.46 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 13 | 2 |  | 17 | 20 |  | 10013 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 13 | 3 |  | 20 | 23 |  | 10014 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 14 | 1 |  | 15 | 18 |  | 10009 |  | 2 |  | 1 |  | 1.46 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 14 | 2 |  | 18 | 21 |  | 10010 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 14 | 3 |  | 21 | 24 |  | 10011 |  | 2 |  | 1 |  | 2.00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |

## 8.5-Condizioni e combinazioni di carico

Condizioni di carico definite:

Cond. 1 peso proprio

Cond. 2 permanente

Cond. 3 neve

Cond. 4 vento y

Cond. 5 vento x

Cond. 6 sisma y

Cond. 7 sisma x

Cond. 8 Sisma 0SLV

Cond. 9 Sisma 0SLC

Cond. 10 Sisma 0SLD

Cond. 11 Sisma 0SLO

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | a |
| 2 |  |  |  |  |  | b |
| 3 |  |  |  |  |  | c |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 0.9000 | 0.9000 |  |
| 2 | 1.3000 | 1.3000 | 0.7500 | 1.5000 | 0.9000 |  |
| 3 | 1.3000 | 1.3000 | 0.7500 | 0.9000 | 1.5000 |  |

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 |  |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 |  |

Combinazioni agli Stati Limite di Collasso

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 |  |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 |  |

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |  | d |
| 9 |  |  |  |  |  | e |
| 10 |  |  |  |  |  | f |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6000 | 0.6000 |  |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.6000 |  |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.6000 | 1.0000 |  |

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  | g |
| 12 |  |  |  |  |  | h |
| 13 |  |  |  |  |  | i |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 |  |
| 13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |  |

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

| Combinazione di carico numero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | l |
| Comb.\Cond | 1 | 2 |  |
| 14 | 1.0000 | 1.0000 |  |

Combinazioni agli Stati Limite di Danno

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | d1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | d2 |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 15 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 |  |
| 16 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 |  |

Combinazioni agli Stati Limite di Operativita'

| Combinazione di carico numero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | o1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | o2 |
| Comb.\Cond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 17 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 |  |
| 18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 |  |

## 8.6-Dati relativi alle aree di carico

Convenzioni adottate

Nel seguito sono riportate le aree di carico definite nel progetto.

Un'area di carico è definita da una superfice contornata da travi di bordo ed i carichi superficiali su essa agenti vengono riportati dal programma sulle travi perimetrali in ragione dell'area di influenza relativa ad ogni trave e della direzione di orditura della superficie.

È importante rilevare che la direzione di orditura viene assunta dal programma con riferimento al primo lato della superficie di carico e non con riferimento all'asse x globale della struttura.

Esempio: direzione di orditura 0 gradi.

In particolare ricordiamo che le aree di carico fungono esclusivamente da supporto per il calcolo dei carichi di tipo superficiale in quanto i carichi definiti tramite tali aree di carico in effetti vengono trasferiti (sotto forma di carichi lineari o carichi nodali concentrati nei nodi) sulle travi perimetrali che contornano l'area di carico stessa.

A seguire vengono riportati per ogni tipologia definita i carichi agenti nelle varie condizioni di carico. La dizione:

Globale -indica che il carico è definito nel sistema di riferimento globale della struttura.

Globale Proiettato -indica che il carico è definito nel sistema di riferimento globale della struttura ma il valore viene computato in proiezione.

Locale -indica che il carico è definito nel sistema di riferimento locale della superficie di carico.

| Area di Carico Numero |  |  |  |  | Commento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | area timpano |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | carico copertura |  |  |  |
| Tipo | Alfa | Condizione | Carico Trasmesso | Riferimento |  | qx [kg/m²] Qx [kg] | qy [kg/m²] Qy [kg] | qz [kg/m²] Qz [kg] |
| 1 | 0.00 | 2 | Alle Travi | Globale |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 51.2 |
| 1 | 0.00 | 4 | Alle Travi | Globale |  | 0.0 | -52.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  | 0.0 | -266.2 | 0.0 |
| 2 | 0.00 | 2 | Alle Travi | Globale |  | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2 | 0.00 | 3 | Alle Travi | Globale |  | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
|  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 960.0 |
| 2 | 0.00 | 5 | Alle Travi | Globale |  | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  | 20.8 | 0.0 | 0.0 |

| Tipologia | Nodi |
| --- | --- |
| 1 | 13 14 17 16 13 |
| 1 | 16 1 2 17 16 |
| 2 | 16 17 20 19 16 |
| 1 | 14 15 18 17 14 |
| 1 | 17 2 3 18 17 |
| 2 | 19 20 23 22 19 |
| 2 | 17 18 21 20 17 |
| 2 | 24 23 20 |

## 8.7-Carichi applicati agli elementi

Convenzioni adottate

I carichi applicati vengono raccolti nella tabella riportata alla fine del paragrafo e si intendono applicati nel sistema di riferimento locale dell'elemento.

Per la lettura della tabella si definiscono:

- NodoI, NodoJ -  I nodi iniziale/finale dell'asta o lato dell'elemento cui afferisce il carico

- L -  La distanza fra i suddetti nodi.

- qxi, ..., qzj - Le componenti di un carico distribuito costante o variabile lineramente iniziali (indice i) e finale (indice j).

- xi, xj - Le distanze, misurate a partire dal NodoI, dei punti di applicazione dei carichi qxi..qzj relativi a carichi distribuiti applicati su porzioni di un'asta.

- Px, ..., Pz xApp - Le componenti di un Carico Concentrato applicato a distanza xApp dal NodoI.

- Mx, ..., Mz xApp - Le componenti di una Coppia Concentrata applicata a distanza xApp dal NodoI.

- Var Termica Assiale, ..., Var Termica Farfalla 13  - Le variazioni termiche (Assiali ed a Farfalla) misurate in gradi Celsius.

- mxi, ..., mzj - Le componenti di coppie distribuite costanti o variabili lineramente iniziali (indice i) e finale (indice j).

- qSx, qSy, qSz - carichi, per unità di superficie, applicati su elementi superficiali o facce di elementi solidi

- Peso Proprio - Il valore del carico derivante dal peso proprio dell'elemento

#### Carichi distribuiti

| Nodo I | Nodo J | L [m] | Condizione di carico | xi [m] | qxi [kg/m] | qyi [kg/m] | qzi [kg/m] | xj [m] | qxj [kg/m] | qyj [kg/m] | qzj [kg/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 1.10 | 4 | 0.00 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | -26.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 1.10 | 4 | 0.00 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | -26.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 4 | 0.00 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | -26.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 18 | 1.10 | 4 | 0.00 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | -26.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 16 | 1.46 | 4 | 0.00 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -26.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 16 | 19 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 19 | 22 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 14 | 17 | 1.46 | 4 | 0.00 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -26.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
|  |  |  | 4 | 0.00 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -26.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 17 | 20 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
|  |  |  | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 20 | 23 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
|  |  |  | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 15 | 18 | 1.46 | 4 | 0.00 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | -26.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 18 | 21 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 21 | 24 | 2.00 | 5 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|  |  |  | 3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -60.0 |
|  |  |  | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |

## 8.8-Sollecitazioni nei pilastri

##### Convenzioni adottate

Le sollecitazioni nei pilastri sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento e si riferiscono all'asta.

L'orientamento del pilastro nello spazio è definito a mezzo del nodo K. La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta:

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni così diretti:

Per ogni pilastro vengono riportate, nelle varie combinazioni di carico, le componenti di sollecitazione alle estremità dell'asta.

Sollecitazioni nei pilastri

| Comb. | Nodo | N [kg] | T1-2 [kg] | T1-3 [kg] | M1-2 [kgm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 81.3 | -0.7 | -1.2 | 6 |
|  | 1 | -88.5 | -25.0 | 1.2 | 7 |
| 2 | 16 | 28.1 | -6.6 | -1.2 | 7 |
|  | 1 | -35.3 | -36.3 | 1.2 | 10 |
| 3 | 16 | 40.4 | -0.4 | -2.0 | 7 |
|  | 1 | -47.6 | -25.3 | 2.0 | 7 |
| 4 | 16 | 46.9 | -3.7 | -0.9 | 5 |
|  | 1 | -52.4 | -24.9 | 0.9 | 7 |
| 5 | 16 | 47.6 | -3.7 | -0.1 | 5 |
|  | 1 | -53.1 | -24.9 | 0.1 | 7 |
| 6 | 16 | 46.9 | -3.7 | -0.9 | 5 |
|  | 1 | -52.4 | -24.9 | 0.9 | 7 |
| 7 | 16 | 47.6 | -3.7 | -0.1 | 5 |
|  | 1 | -53.1 | -24.9 | 0.1 | 7 |
| 8 | 16 | 56.1 | 0.5 | -0.8 | 5 |
|  | 1 | -61.6 | -17.6 | 0.8 | 5 |
| 9 | 16 | 20.6 | -3.5 | -0.8 | 5 |
|  | 1 | -26.1 | -25.1 | 0.8 | 7 |
| 10 | 16 | 28.8 | 0.7 | -1.3 | 5 |
|  | 1 | -34.3 | -17.8 | 1.3 | 5 |
| 11 | 16 | 24.7 | 7.0 | -0.0 | 5 |
|  | 1 | -30.2 | -7.0 | 0.0 | 2 |
| 12 | 16 | 9.7 | 5.0 | -0.0 | 5 |
|  | 1 | -15.2 | -10.7 | 0.0 | 3 |
| 13 | 16 | 13.8 | 7.1 | -0.3 | 5 |
|  | 1 | -19.3 | -7.1 | 0.3 | 2 |
| 14 | 16 | 13.8 | 7.1 | -0.0 | 5 |
|  | 1 | -19.3 | -7.1 | 0.0 | 2 |
| 15 | 16 | 46.9 | -3.7 | -0.9 | 5 |
|  | 1 | -52.4 | -24.9 | 0.9 | 7 |
| 16 | 16 | 47.6 | -3.7 | -0.1 | 5 |
|  | 1 | -53.1 | -24.9 | 0.1 | 7 |
| 17 | 16 | 46.9 | -3.7 | -0.9 | 5 |
|  | 1 | -52.4 | -24.9 | 0.9 | 7 |
| 18 | 16 | 47.6 | -3.7 | -0.1 | 5 |
|  | 1 | -53.1 | -24.9 | 0.1 | 7 |
| 1 | 17 | 167.1 | -1.5 | -2.3 | 13 |
|  | 2 | -181.4 | -50.0 | 2.3 | 14 |
| 2 | 17 | 63.7 | -13.4 | -2.3 | 13 |
|  | 2 | -78.0 | -72.4 | 2.3 | 19 |
| 3 | 17 | 85.3 | -0.9 | -3.9 | 13 |
|  | 2 | -99.6 | -50.6 | 3.9 | 14 |
| 4 | 17 | 99.7 | -7.4 | -2.2 | 10 |
|  | 2 | -110.7 | -49.8 | 2.2 | 13 |
| 5 | 17 | 100.4 | -7.4 | -1.4 | 10 |
|  | 2 | -111.4 | -49.8 | 1.4 | 13 |
| 6 | 17 | 99.7 | -7.4 | -2.2 | 10 |
|  | 2 | -110.7 | -49.8 | 2.2 | 13 |
| 7 | 17 | 100.4 | -7.4 | -1.4 | 10 |
|  | 2 | -111.4 | -49.8 | 1.4 | 13 |
| 8 | 17 | 115.1 | 0.9 | -1.6 | 10 |
|  | 2 | -126.1 | -35.2 | 1.6 | 10 |
| 9 | 17 | 46.1 | -7.1 | -1.6 | 10 |
|  | 2 | -57.1 | -50.1 | 1.6 | 13 |
| 10 | 17 | 60.5 | 1.3 | -2.6 | 10 |
|  | 2 | -71.5 | -35.6 | 2.6 | 10 |
| 11 | 17 | 49.5 | 14.0 | -0.0 | 10 |
|  | 2 | -60.5 | -14.0 | 0.0 | 5 |
| 12 | 17 | 20.4 | 10.0 | -0.0 | 11 |
|  | 2 | -31.4 | -21.4 | 0.0 | 7 |
| 13 | 17 | 27.6 | 14.2 | -0.5 | 11 |
|  | 2 | -38.6 | -14.2 | 0.5 | 5 |
| 14 | 17 | 27.6 | 14.2 | -0.0 | 11 |
|  | 2 | -38.6 | -14.2 | 0.0 | 5 |
| 15 | 17 | 99.7 | -7.4 | -2.2 | 10 |
|  | 2 | -110.7 | -49.8 | 2.2 | 13 |
| 16 | 17 | 100.4 | -7.4 | -1.4 | 10 |
|  | 2 | -111.4 | -49.8 | 1.4 | 13 |
| 17 | 17 | 99.7 | -7.4 | -2.2 | 10 |
|  | 2 | -110.7 | -49.8 | 2.2 | 13 |
| 18 | 17 | 100.4 | -7.4 | -1.4 | 10 |
|  | 2 | -111.4 | -49.8 | 1.4 | 13 |
| 1 | 18 | 42.2 | 10.2 | -1.0 | 7 |
|  | 3 | -42.2 | -10.2 | 1.0 | 4 |
| 2 | 18 | 15.8 | 12.4 | -1.0 | 9 |
|  | 3 | -15.8 | -12.4 | 1.0 | 5 |
| 3 | 18 | 21.9 | 10.4 | -1.7 | 7 |
|  | 3 | -21.9 | -10.4 | 1.7 | 4 |
| 4 | 18 | 24.7 | 8.9 | -0.8 | 6 |
|  | 3 | -24.7 | -8.9 | 0.8 | 3 |
| 5 | 18 | 25.0 | 8.9 | -0.1 | 6 |
|  | 3 | -25.0 | -8.9 | 0.1 | 3 |
| 6 | 18 | 24.7 | 8.9 | -0.8 | 6 |
|  | 3 | -24.7 | -8.9 | 0.8 | 3 |
| 7 | 18 | 25.0 | 8.9 | -0.1 | 6 |
|  | 3 | -25.0 | -8.9 | 0.1 | 3 |
| 8 | 18 | 29.2 | 7.6 | -0.7 | 5 |
|  | 3 | -29.2 | -7.6 | 0.7 | 3 |
| 9 | 18 | 11.6 | 9.0 | -0.7 | 6 |
|  | 3 | -11.6 | -9.0 | 0.7 | 4 |
| 10 | 18 | 15.7 | 7.7 | -1.2 | 6 |
|  | 3 | -15.7 | -7.7 | 1.2 | 3 |
| 11 | 18 | 13.7 | 5.8 | 0.0 | 4 |
|  | 3 | -13.7 | -5.8 | -0.0 | 2 |
| 12 | 18 | 6.2 | 6.5 | 0.0 | 5 |
|  | 3 | -6.2 | -6.5 | -0.0 | 2 |
| 13 | 18 | 8.2 | 5.9 | -0.2 | 4 |
|  | 3 | -8.2 | -5.9 | 0.2 | 2 |
| 14 | 18 | 8.2 | 5.9 | -0.0 | 4 |
|  | 3 | -8.2 | -5.9 | 0.0 | 2 |
| 15 | 18 | 24.7 | 8.9 | -0.8 | 6 |
|  | 3 | -24.7 | -8.9 | 0.8 | 3 |
| 16 | 18 | 25.0 | 8.9 | -0.1 | 6 |
|  | 3 | -25.0 | -8.9 | 0.1 | 3 |
| 17 | 18 | 24.7 | 8.9 | -0.8 | 6 |
|  | 3 | -24.7 | -8.9 | 0.8 | 3 |
| 18 | 18 | 25.0 | 8.9 | -0.1 | 6 |
|  | 3 | -25.0 | -8.9 | 0.1 | 3 |
| 1 | 19 | 196.4 | 0.3 | -2.3 | 0 |
|  | 4 | -196.4 | -0.3 | 2.3 | 0 |
| 2 | 19 | 120.4 | 0.5 | -2.3 | 0 |
|  | 4 | -120.4 | -0.5 | 2.3 | 1 |
| 3 | 19 | 110.5 | 0.3 | -3.9 | 0 |
|  | 4 | -110.5 | -0.3 | 3.9 | 0 |
| 4 | 19 | 139.5 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 4 | -139.5 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 5 | 19 | 138.8 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 4 | -138.8 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 6 | 19 | 139.5 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 4 | -139.5 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 7 | 19 | 138.8 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 4 | -138.8 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 8 | 19 | 131.9 | 0.2 | -1.6 | 0 |
|  | 4 | -131.9 | -0.2 | 1.6 | 0 |
| 9 | 19 | 81.3 | 0.3 | -1.6 | 0 |
|  | 4 | -81.3 | -0.3 | 1.6 | 0 |
| 10 | 19 | 74.7 | 0.2 | -2.6 | 0 |
|  | 4 | -74.7 | -0.2 | 2.6 | 0 |
| 11 | 19 | 30.5 | -0.0 | -0.0 | -0 |
|  | 4 | -30.5 | 0.0 | 0.0 | -0 |
| 12 | 19 | 10.9 | 0.0 | -0.0 | 0 |
|  | 4 | -10.9 | -0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 19 | 7.6 | -0.0 | -0.5 | -0 |
|  | 4 | -7.6 | 0.0 | 0.5 | -0 |
| 14 | 19 | 7.6 | -0.0 | -0.0 | -0 |
|  | 4 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | -0 |
| 15 | 19 | 139.5 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 4 | -139.5 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 16 | 19 | 138.8 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 4 | -138.8 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 17 | 19 | 139.5 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 4 | -139.5 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 18 | 19 | 138.8 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 4 | -138.8 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 1 | 20 | 387.7 | 0.6 | -4.7 | 0 |
|  | 5 | -387.7 | -0.6 | 4.7 | 1 |
| 2 | 20 | 232.4 | 0.8 | -4.7 | 0 |
|  | 5 | -232.4 | -0.8 | 4.7 | 1 |
| 3 | 20 | 216.1 | 0.5 | -7.8 | 0 |
|  | 5 | -216.1 | -0.5 | 7.8 | 1 |
| 4 | 20 | 272.5 | 0.6 | -4.8 | 0 |
|  | 5 | -272.5 | -0.6 | 4.8 | 1 |
| 5 | 20 | 271.7 | 0.6 | -4.0 | 0 |
|  | 5 | -271.7 | -0.6 | 4.0 | 1 |
| 6 | 20 | 272.5 | 0.6 | -4.8 | 0 |
|  | 5 | -272.5 | -0.6 | 4.8 | 1 |
| 7 | 20 | 271.7 | 0.6 | -4.0 | 0 |
|  | 5 | -271.7 | -0.6 | 4.0 | 1 |
| 8 | 20 | 260.5 | 0.4 | -3.1 | 0 |
|  | 5 | -260.5 | -0.4 | 3.1 | 0 |
| 9 | 20 | 157.0 | 0.5 | -3.1 | 0 |
|  | 5 | -157.0 | -0.5 | 3.1 | 1 |
| 10 | 20 | 146.1 | 0.3 | -5.2 | 0 |
|  | 5 | -146.1 | -0.3 | 5.2 | 0 |
| 11 | 20 | 61.1 | -0.0 | -0.0 | -0 |
|  | 5 | -61.1 | 0.0 | 0.0 | -0 |
| 12 | 20 | 20.7 | 0.0 | -0.0 | 0 |
|  | 5 | -20.7 | -0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 20 | 15.3 | -0.1 | -1.0 | -0 |
|  | 5 | -15.3 | 0.1 | 1.0 | -0 |
| 14 | 20 | 15.3 | -0.1 | -0.0 | -0 |
|  | 5 | -15.3 | 0.1 | 0.0 | -0 |
| 15 | 20 | 272.5 | 0.6 | -4.8 | 0 |
|  | 5 | -272.5 | -0.6 | 4.8 | 1 |
| 16 | 20 | 271.7 | 0.6 | -4.0 | 0 |
|  | 5 | -271.7 | -0.6 | 4.0 | 1 |
| 17 | 20 | 272.5 | 0.6 | -4.8 | 0 |
|  | 5 | -272.5 | -0.6 | 4.8 | 1 |
| 18 | 20 | 271.7 | 0.6 | -4.0 | 0 |
|  | 5 | -271.7 | -0.6 | 4.0 | 1 |
| 1 | 21 | 197.7 | 0.4 | -2.3 | 0 |
|  | 6 | -197.7 | -0.4 | 2.3 | 0 |
| 2 | 21 | 120.9 | 0.5 | -2.3 | 0 |
|  | 6 | -120.9 | -0.5 | 2.3 | 1 |
| 3 | 21 | 111.2 | 0.3 | -3.9 | 0 |
|  | 6 | -111.2 | -0.3 | 3.9 | 0 |
| 4 | 21 | 140.3 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 6 | -140.3 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 5 | 21 | 139.6 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 6 | -139.6 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 6 | 21 | 140.3 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 6 | -140.3 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 7 | 21 | 139.6 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 6 | -139.6 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 8 | 21 | 132.8 | 0.2 | -1.6 | 0 |
|  | 6 | -132.8 | -0.2 | 1.6 | 0 |
| 9 | 21 | 81.6 | 0.3 | -1.6 | 0 |
|  | 6 | -81.6 | -0.3 | 1.6 | 0 |
| 10 | 21 | 75.2 | 0.2 | -2.6 | 0 |
|  | 6 | -75.2 | -0.2 | 2.6 | 0 |
| 11 | 21 | 31.0 | -0.0 | -0.0 | -0 |
|  | 6 | -31.0 | 0.0 | 0.0 | -0 |
| 12 | 21 | 11.1 | 0.0 | -0.0 | 0 |
|  | 6 | -11.1 | -0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 21 | 7.9 | -0.0 | -0.5 | -0 |
|  | 6 | -7.9 | 0.0 | 0.5 | -0 |
| 14 | 21 | 7.9 | -0.0 | -0.0 | -0 |
|  | 6 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | -0 |
| 15 | 21 | 140.3 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 6 | -140.3 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 16 | 21 | 139.6 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 6 | -139.6 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 17 | 21 | 140.3 | 0.4 | -2.2 | 0 |
|  | 6 | -140.3 | -0.4 | 2.2 | 0 |
| 18 | 21 | 139.6 | 0.4 | -1.4 | 0 |
|  | 6 | -139.6 | -0.4 | 1.4 | 0 |
| 1 | 22 | 96.5 | 1.0 | -1.2 | 0 |
|  | 7 | -96.5 | -1.0 | 1.2 | 1 |
| 2 | 22 | 51.5 | 0.9 | -1.2 | 0 |
|  | 7 | -51.5 | -0.9 | 1.2 | 1 |
| 3 | 22 | 51.5 | 0.7 | -2.0 | 0 |
|  | 7 | -51.5 | -0.7 | 2.0 | 0 |
| 4 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.9 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.9 | 1 |
| 5 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 6 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.9 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.9 | 1 |
| 7 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 8 | 22 | 65.0 | 0.7 | -0.8 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.7 | 0.8 | 0 |
| 9 | 22 | 35.0 | 0.6 | -0.8 | 0 |
|  | 7 | -35.0 | -0.6 | 0.8 | 0 |
| 10 | 22 | 35.0 | 0.4 | -1.3 | 0 |
|  | 7 | -35.0 | -0.4 | 1.3 | 0 |
| 11 | 22 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0 |
|  | 7 | -17.0 | -0.1 | -0.0 | 0 |
| 12 | 22 | 5.0 | 0.1 | -0.0 | 0 |
|  | 7 | -5.0 | -0.1 | 0.0 | 0 |
| 13 | 22 | 5.0 | 0.0 | -0.3 | 0 |
|  | 7 | -5.0 | -0.0 | 0.3 | -0 |
| 14 | 22 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | 7 | -5.0 | -0.0 | -0.0 | -0 |
| 15 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.9 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.9 | 1 |
| 16 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 17 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.9 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.9 | 1 |
| 18 | 22 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 7 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 1 | 23 | 193.0 | 1.9 | -2.3 | 1 |
|  | 8 | -193.0 | -1.9 | 2.3 | 1 |
| 2 | 23 | 103.0 | 1.5 | -2.3 | 1 |
|  | 8 | -103.0 | -1.5 | 2.3 | 1 |
| 3 | 23 | 103.0 | 1.2 | -3.9 | 1 |
|  | 8 | -103.0 | -1.2 | 3.9 | 1 |
| 4 | 23 | 130.0 | 1.5 | -2.2 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 2.2 | 1 |
| 5 | 23 | 130.0 | 1.5 | -1.4 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 1.4 | 1 |
| 6 | 23 | 130.0 | 1.5 | -2.2 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 2.2 | 1 |
| 7 | 23 | 130.0 | 1.5 | -1.4 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 1.4 | 1 |
| 8 | 23 | 130.0 | 1.3 | -1.6 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.3 | 1.6 | 1 |
| 9 | 23 | 70.0 | 1.0 | -1.6 | 0 |
|  | 8 | -70.0 | -1.0 | 1.6 | 1 |
| 10 | 23 | 70.0 | 0.8 | -2.6 | 0 |
|  | 8 | -70.0 | -0.8 | 2.6 | 1 |
| 11 | 23 | 34.0 | 0.2 | 0.0 | 0 |
|  | 8 | -34.0 | -0.2 | -0.0 | 0 |
| 12 | 23 | 10.0 | 0.1 | -0.0 | 0 |
|  | 8 | -10.0 | -0.1 | 0.0 | 0 |
| 13 | 23 | 10.0 | 0.0 | -0.5 | 0 |
|  | 8 | -10.0 | -0.0 | 0.5 | -0 |
| 14 | 23 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | 8 | -10.0 | -0.0 | -0.0 | -0 |
| 15 | 23 | 130.0 | 1.5 | -2.2 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 2.2 | 1 |
| 16 | 23 | 130.0 | 1.5 | -1.4 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 1.4 | 1 |
| 17 | 23 | 130.0 | 1.5 | -2.2 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 2.2 | 1 |
| 18 | 23 | 130.0 | 1.5 | -1.4 | 1 |
|  | 8 | -130.0 | -1.5 | 1.4 | 1 |
| 1 | 24 | 96.5 | 1.0 | -1.2 | 0 |
|  | 9 | -96.5 | -1.0 | 1.2 | 1 |
| 2 | 24 | 51.5 | 0.9 | -1.2 | 0 |
|  | 9 | -51.5 | -0.9 | 1.2 | 1 |
| 3 | 24 | 51.5 | 0.7 | -2.0 | 0 |
|  | 9 | -51.5 | -0.7 | 2.0 | 0 |
| 4 | 24 | 65.0 | 0.9 | -0.9 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.9 | 0.9 | 1 |
| 5 | 24 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 6 | 24 | 65.0 | 0.9 | -0.9 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.9 | 0.9 | 1 |
| 7 | 24 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 8 | 24 | 65.0 | 0.7 | -0.8 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.7 | 0.8 | 0 |
| 9 | 24 | 35.0 | 0.6 | -0.8 | 0 |
|  | 9 | -35.0 | -0.6 | 0.8 | 0 |
| 10 | 24 | 35.0 | 0.5 | -1.3 | 0 |
|  | 9 | -35.0 | -0.5 | 1.3 | 0 |
| 11 | 24 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0 |
|  | 9 | -17.0 | -0.1 | -0.0 | 0 |
| 12 | 24 | 5.0 | 0.1 | -0.0 | 0 |
|  | 9 | -5.0 | -0.1 | 0.0 | 0 |
| 13 | 24 | 5.0 | 0.0 | -0.3 | 0 |
|  | 9 | -5.0 | -0.0 | 0.3 | -0 |
| 14 | 24 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | 9 | -5.0 | -0.0 | -0.0 | -0 |
| 15 | 24 | 65.0 | 0.9 | -0.9 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.9 | 0.9 | 1 |
| 16 | 24 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |
| 17 | 24 | 65.0 | 0.9 | -0.9 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.9 | 0.9 | 1 |
| 18 | 24 | 65.0 | 0.8 | -0.1 | 0 |
|  | 9 | -65.0 | -0.8 | 0.1 | 1 |

## 8.9-Risultati dell’analisi dinamica

#### Primi autovalori e modi di vibrare della struttura.

| Modo | Autovalore | Frequenza [rad/sec] | Periodo [sec] | Coefficiente Risposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.03206e+001 | 5.506 | 1.14 | 0.2075 |
| 2 | 6.06411e+001 | 7.787 | 0.81 | 0.2935 |
| 3 | 8.85369e+001 | 9.409 | 0.67 | 0.3546 |
| 4 | 1.63933e+002 | 12.804 | 0.49 | 0.3646 |
| 5 | 2.99268e+002 | 17.299 | 0.36 | 0.3646 |
| 6 | 3.04374e+002 | 17.446 | 0.36 | 0.3646 |
| 7 | 3.22956e+002 | 17.971 | 0.35 | 0.3646 |
| 8 | 3.27867e+002 | 18.107 | 0.35 | 0.3646 |
| 9 | 3.27905e+002 | 18.108 | 0.35 | 0.3646 |
| 10 | 5.98536e+002 | 24.465 | 0.26 | 0.3646 |
| 11 | 6.08748e+002 | 24.673 | 0.25 | 0.3646 |
| 12 | 6.10578e+002 | 24.710 | 0.25 | 0.3646 |
| 13 | 6.45906e+002 | 25.415 | 0.25 | 0.3646 |
| 14 | 6.45911e+002 | 25.415 | 0.25 | 0.3646 |
| 15 | 6.74457e+002 | 25.970 | 0.24 | 0.3646 |
| 16 | 5.41711e+004 | 232.747 | 0.03 | 0.2919 |
| 17 | 2.74217e+005 | 523.657 | 0.01 | 0.2861 |
| 18 | 3.21051e+005 | 566.614 | 0.01 | 0.2858 |
| 19 | 5.07102e+005 | 712.111 | 0.01 | 0.2849 |

#### Direzione di Ingresso del Sisma 1 Angolo 0.00

#### Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

| Modo | Li(gi) | ¦Li¦/¦L1¦ | Emi=Li^2/Mi | Emi/EmTot | Sum.Emi/EmTot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.29093e+000 | 100.0 | 2.79939e+001 | 25.4 | 25.4 |
| 8 | 3.74125e+000 | 70.7 | 1.39970e+001 | 12.7 | 38.1 |
| 9 | 3.72913e+000 | 70.5 | 1.39064e+001 | 12.6 | 50.8 |
| 5 | 3.63024e+000 | 68.6 | 1.31786e+001 | 12.0 | 62.7 |
| 7 | 3.60889e+000 | 68.2 | 1.30241e+001 | 11.8 | 74.6 |
| 15 | 2.62632e+000 | 49.6 | 6.89757e+000 | 6.3 | 80.8 |
| 10 | 2.56697e+000 | 48.5 | 6.58931e+000 | 6.0 | 86.8 |
| 14 | 2.55187e+000 | 48.2 | 6.51204e+000 | 5.9 | 92.7 |
| 13 | 2.50481e+000 | 47.3 | 6.27406e+000 | 5.7 | 98.4 |
| 1 | 9.27056e-001 | 17.5 | 8.59433e-001 | 0.8 | 99.2 |
| 3 | 6.70809e-001 | 12.7 | 4.49985e-001 | 0.4 | 99.6 |
| 2 | 6.55528e-001 | 12.4 | 4.29717e-001 | 0.4 | 100.0 |
| 6 | -9.79801e-013 | 0.0 | 9.60010e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | -6.92824e-013 | 0.0 | 4.80005e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 16 | 2.38156e-013 | 0.0 | 5.67181e-026 | 0.0 | 100.0 |
| 12 | -7.51986e-014 | 0.0 | 5.65483e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 17 | -3.28291e-014 | 0.0 | 1.07775e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | 6.11598e-015 | 0.0 | 3.74052e-029 | 0.0 | 100.0 |
| 19 | -2.46090e-018 | 0.0 | 6.05604e-036 | 0.0 | 100.0 |

#### Direzione di Ingresso del Sisma 2 Angolo 0.00

#### Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

| Modo | Li(gi) | ¦Li¦/¦L1¦ | Emi=Li^2/Mi | Emi/EmTot | Sum.Emi/EmTot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.29093e+000 | 100.0 | 2.79939e+001 | 25.4 | 25.4 |
| 8 | 3.74125e+000 | 70.7 | 1.39970e+001 | 12.7 | 38.1 |
| 9 | 3.72913e+000 | 70.5 | 1.39064e+001 | 12.6 | 50.8 |
| 5 | 3.63024e+000 | 68.6 | 1.31786e+001 | 12.0 | 62.7 |
| 7 | 3.60889e+000 | 68.2 | 1.30241e+001 | 11.8 | 74.6 |
| 15 | 2.62632e+000 | 49.6 | 6.89757e+000 | 6.3 | 80.8 |
| 10 | 2.56697e+000 | 48.5 | 6.58931e+000 | 6.0 | 86.8 |
| 14 | 2.55187e+000 | 48.2 | 6.51204e+000 | 5.9 | 92.7 |
| 13 | 2.50481e+000 | 47.3 | 6.27406e+000 | 5.7 | 98.4 |
| 1 | 9.27056e-001 | 17.5 | 8.59433e-001 | 0.8 | 99.2 |
| 3 | 6.70809e-001 | 12.7 | 4.49985e-001 | 0.4 | 99.6 |
| 2 | 6.55528e-001 | 12.4 | 4.29717e-001 | 0.4 | 100.0 |
| 6 | -9.79801e-013 | 0.0 | 9.60010e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | -6.92824e-013 | 0.0 | 4.80005e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 16 | 2.38156e-013 | 0.0 | 5.67181e-026 | 0.0 | 100.0 |
| 12 | -7.51986e-014 | 0.0 | 5.65483e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 17 | -3.28291e-014 | 0.0 | 1.07775e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | 6.11598e-015 | 0.0 | 3.74052e-029 | 0.0 | 100.0 |
| 19 | -2.46090e-018 | 0.0 | 6.05604e-036 | 0.0 | 100.0 |

#### Direzione di Ingresso del Sisma 3 Angolo 0.00

#### Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

| Modo | Li(gi) | ¦Li¦/¦L1¦ | Emi=Li^2/Mi | Emi/EmTot | Sum.Emi/EmTot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.29093e+000 | 100.0 | 2.79939e+001 | 25.4 | 25.4 |
| 8 | 3.74125e+000 | 70.7 | 1.39970e+001 | 12.7 | 38.1 |
| 9 | 3.72913e+000 | 70.5 | 1.39064e+001 | 12.6 | 50.8 |
| 5 | 3.63024e+000 | 68.6 | 1.31786e+001 | 12.0 | 62.7 |
| 7 | 3.60889e+000 | 68.2 | 1.30241e+001 | 11.8 | 74.6 |
| 15 | 2.62632e+000 | 49.6 | 6.89757e+000 | 6.3 | 80.8 |
| 10 | 2.56697e+000 | 48.5 | 6.58931e+000 | 6.0 | 86.8 |
| 14 | 2.55187e+000 | 48.2 | 6.51204e+000 | 5.9 | 92.7 |
| 13 | 2.50481e+000 | 47.3 | 6.27406e+000 | 5.7 | 98.4 |
| 1 | 9.27056e-001 | 17.5 | 8.59433e-001 | 0.8 | 99.2 |
| 3 | 6.70809e-001 | 12.7 | 4.49985e-001 | 0.4 | 99.6 |
| 2 | 6.55528e-001 | 12.4 | 4.29717e-001 | 0.4 | 100.0 |
| 6 | -9.79801e-013 | 0.0 | 9.60010e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | -6.92824e-013 | 0.0 | 4.80005e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 16 | 2.38156e-013 | 0.0 | 5.67181e-026 | 0.0 | 100.0 |
| 12 | -7.51986e-014 | 0.0 | 5.65483e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 17 | -3.28291e-014 | 0.0 | 1.07775e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | 6.11598e-015 | 0.0 | 3.74052e-029 | 0.0 | 100.0 |
| 19 | -2.46090e-018 | 0.0 | 6.05604e-036 | 0.0 | 100.0 |

#### Direzione di Ingresso del Sisma 4 Angolo 0.00

#### Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

| Modo | Li(gi) | ¦Li¦/¦L1¦ | Emi=Li^2/Mi | Emi/EmTot | Sum.Emi/EmTot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.29093e+000 | 100.0 | 2.79939e+001 | 25.4 | 25.4 |
| 8 | 3.74125e+000 | 70.7 | 1.39970e+001 | 12.7 | 38.1 |
| 9 | 3.72913e+000 | 70.5 | 1.39064e+001 | 12.6 | 50.8 |
| 5 | 3.63024e+000 | 68.6 | 1.31786e+001 | 12.0 | 62.7 |
| 7 | 3.60889e+000 | 68.2 | 1.30241e+001 | 11.8 | 74.6 |
| 15 | 2.62632e+000 | 49.6 | 6.89757e+000 | 6.3 | 80.8 |
| 10 | 2.56697e+000 | 48.5 | 6.58931e+000 | 6.0 | 86.8 |
| 14 | 2.55187e+000 | 48.2 | 6.51204e+000 | 5.9 | 92.7 |
| 13 | 2.50481e+000 | 47.3 | 6.27406e+000 | 5.7 | 98.4 |
| 1 | 9.27056e-001 | 17.5 | 8.59433e-001 | 0.8 | 99.2 |
| 3 | 6.70809e-001 | 12.7 | 4.49985e-001 | 0.4 | 99.6 |
| 2 | 6.55528e-001 | 12.4 | 4.29717e-001 | 0.4 | 100.0 |
| 6 | -9.79801e-013 | 0.0 | 9.60010e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | -6.92824e-013 | 0.0 | 4.80005e-025 | 0.0 | 100.0 |
| 16 | 2.38156e-013 | 0.0 | 5.67181e-026 | 0.0 | 100.0 |
| 12 | -7.51986e-014 | 0.0 | 5.65483e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 17 | -3.28291e-014 | 0.0 | 1.07775e-027 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | 6.11598e-015 | 0.0 | 3.74052e-029 | 0.0 | 100.0 |
| 19 | -2.46090e-018 | 0.0 | 6.05604e-036 | 0.0 | 100.0 |

## 8.10-Calcolo della freccia massima

L/200 = 106/200 = 0.53cm

| Sez. | Commento | Da | A | L[m] | Freccia [cm] | Comb | L/f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F12 | 14 | 2 | 1.10 | 0.02 | 2 | 4604 |
|  | F13 | 17 | 5 | 1.10 | -0.18 | 3 | 603 |
|  | F12/L | 14 | 2 | 1.10 | 0.02 | 2 | 4604 |
|  | F13/L | 17 | 5 | 1.10 | -0.18 | 3 | 603 |

# VERIFICHE ASTA DAL NODO 20 AL NODO 5

###### DATI GENERALI

| Luce dell'asta | 1.10 | [m] |
| --- | --- | --- |
| Sezione numero | 1 | UPN 40X20 |
| β1-2/x-x | 1.00 |  |
| β1-3/y-y | 1.00 |  |

Materiale Acciaio

| fy | 2350.0 | [kg/cm²] |
| --- | --- | --- |
| fu | 3600.0 | [kg/cm²] |
| ε | 1.00 |  |

Coefficenti di sicurezza:

| γMo | 0.00 |  |
| --- | --- | --- |
| γM1 | 0.00 |  |
| γM2 | 0.00 |  |

DATI INERZIALI PROFILO A C:

| Area | 3.52 [cm²] | A.Traz | 3.52 [cm²] (L collegamento 0 [mm]) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jx | 38 [cm^4] |  |  |
| Wx | 10 [cm³] |  |  |
| Jy | 9 [cm^4] |  |  |
| Wy | 6 [cm³] |  |  |
| Jt | 0 [cm^4] |  |  |
| Cw | 2 [cm^6] |  |  |
| Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) | c |  |  |
| Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) | c |  |  |

C o UPN

B 20.0 [mm]

H 40.0 [mm]

tf max 6.3 [mm]

tf min 4.7 [mm]

tw 5.0 [mm]

r 5.5 [mm]

r smusso 2.5 [mm]

Classificazione generale della sezione:

Compressione : 1

Flessione Mx : 1

Flessione My : 1

###### VERIFICA DI RESISTENZA

| Sezione in classe | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| AreaEff | 3.52 | [cm²] |
| WxEff | 5 | [cm³] |
| WyEff | 2 | [cm³] |
| Combinazione critica | 3 |  |
| Ascissa | 1.10 | [m] |
| ND | 217.2 [kg] | ND/NR=0.03 |
| Mx,D | -1 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.01 |
| My,D | 8 [kgm] | My,D/My,R=0.24 |
| SD/SR | 0.28 | VERIFICATA |

###### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

| Luce | 1.10 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.44 | [cm] |
| Snellezza | 76.43 |  |
| Snellezza ridotta λ | 0.81 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.65 |  |
| Azione assiale | 389.6 [kg] | Combinazione 1 |
| NSD/NSR | 0.08 | VERIFICATA |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

| Luce | 1.10 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 0.56 | [cm] |
| Snellezza | 197.65 |  |
| Snellezza ridotta λ | 2.10 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.18 |  |
| Azione assiale | 389.6 [kg] | Combinazione 1 |
| NSD/NSR | 0.29 | VERIFICATA |

###### VERIFICA DI INSTABILITA A PRESSO-FLESSIONE

Verifica condotta in accordo a EC3 UNI EN 1993-1-1:2005 paragrafo 6.3.3 e appendice A.

| Sezione in classe | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| AreaEff | 3.52 | [cm²] |
| WxEff | 5 | [cm³] |
| WyEff | 2 | [cm³] |
| Combinazione critica | 1 |  |
| ND | 389.6 [kg] | ND/NR=0.29 |
| Mx,D | -1 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.00 |
| Mx,D | 5 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.03 |
| SD/SR | 0.32 | VERIFICATA |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

| Luce | 1.10 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.44 | [cm] |
| Snellezza | 76.43 |  |
| Snellezza ridotta λ | 0.81 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.65 |  |
| Azione assiale | 389.6 [kg] | Combinazione 1 |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

| Luce | 1.10 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 0.56 | [cm] |
| Snellezza | 197.65 |  |
| Snellezza ridotta λ | 2.10 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.18 |  |
| Azione assiale | 389.6 [kg] | Combinazione 1 |

Snellezze e Fattori di interazione dei momenti flettenti

| Piano | λ | Χ | μ | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.81 | 0.65 | 0.99 | 0.786 Lineare |
| 1-3 | 2.10 | 0.18 | 0.82 | 0.764 Lineare |

Fattori di Interazione

| aLT | 0.99 | bLT | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| cLT | 0.00 | dLT | 0.00 |
| eLT | 0.00 |  |  |
| Cyy | 2.06 | Cyz | 953.36 |
| Czy | 38.36 | Czz | 3.70 |
| kyy | 0.39 | kyz | 0.00 |
| kzy | 0.01 | kzz | 0.21 |

10-VERIFICA ASTA DAL NODO 13 AL NODO 4

###### DATI GENERALI

| Luce dell'asta | 2.28 | [m] |
| --- | --- | --- |
| Sezione numero | 1 | Tubolare quadrato 50x50x1.5mm |
| β1-2/x-x | 1.00 |  |
| β1-3/y-y | 1.00 |  |

Materiale Acciaio

| fy | 2350.0 | [kg/cm²] |
| --- | --- | --- |
| fu | 3600.0 | [kg/cm²] |
| ε | 1.00 |  |

Coefficenti di sicurezza:

| γMo | 0.00 |  |
| --- | --- | --- |
| γM1 | 0.00 |  |
| γM2 | 0.00 |  |

DATI INERZIALI PROFILO :

| Area | 2.85 [cm²] | A.Traz | 2.85 [cm²] (L collegamento 0 [mm]) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jx | 11 [cm^4] | ix | 1.97 [cm] |
| Wx | 4 [cm³] | Zx | 2 [cm³] |
| Jy | 11 [cm^4] | iy | 1.97 [cm] |
| Wy | 4 [cm³] | Zy | 2 [cm³] |
| Jt | 17 [cm^4] |  |  |
| Cw | 0 [cm^6] |  |  |
| Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) | c |  |  |
| Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) | c |  |  |

Classificazione generale della sezione:

Compressione : 1

Flessione Mx : 1

Flessione My : 1

###### VERIFICA DI RESISTENZA

| Sezione in classe | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| AreaEff | 2.85 | [cm²] |
| WxEff | 2 | [cm³] |
| WyEff | 2 | [cm³] |
| Combinazione critica | 2 |  |
| Ascissa | 0.00 | [m] |
| ND | 102.3 [kg] | ND/NR=0.02 |
| Mx,D | 0 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.00 |
| My,D | -0 [kgm] | My,D/My,R=0.00 |
| SD/SR | 0.02 | VERIFICATA |

###### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

| Luce | 2.28 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.97 | [cm] |
| Snellezza | 115.87 |  |
| Snellezza ridotta λ | 1.23 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.42 |  |
| Azione assiale | 102.3 [kg] | Combinazione 2 |
| NSD/NSR | 0.04 | VERIFICATA |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

| Luce | 2.28 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.97 | [cm] |
| Snellezza | 115.87 |  |
| Snellezza ridotta λ | 1.23 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.42 |  |
| Azione assiale | 102.3 [kg] | Combinazione 2 |
| NSD/NSR | 0.04 | VERIFICATA |

###### VERIFICA DI INSTABILITA A PRESSO-FLESSIONE

Verifica condotta in accordo a EC3 UNI EN 1993-1-1:2005 paragrafo 6.3.3 e appendice A.

| Sezione in classe | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| AreaEff | 2.85 | [cm²] |
| WxEff | 2 | [cm³] |
| WyEff | 2 | [cm³] |
| Combinazione critica | 2 |  |
| ND | 102.3 [kg] | ND/NR=0.04 |
| Mx,D | 0 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.00 |
| Mx,D | -0 [kgm] | Mx,D/Mx,R=0.00 |
| SD/SR | 0.04 | VERIFICATA |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

| Luce | 2.28 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.97 | [cm] |
| Snellezza | 115.87 |  |
| Snellezza ridotta λ | 1.23 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.42 |  |
| Azione assiale | 102.3 [kg] | Combinazione 2 |

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

| Luce | 2.28 | [m] |
| --- | --- | --- |
| β (Lc= β LNetta) | 1.00 |  |
| βA | 1.00 |  |
| Raggio d'inerzia i | 1.97 | [cm] |
| Snellezza | 115.87 |  |
| Snellezza ridotta λ | 1.23 |  |
| Curva d'instabilità | c |  |
| Coeff. di riduzione χ | 0.42 |  |
| Azione assiale | 102.3 [kg] | Combinazione 2 |

Snellezze e Fattori di interazione dei momenti flettenti

| Piano | λ | Χ | μ | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1.23 | 0.42 | 0.99 | 1.006 Lineare |
| 1-3 | 1.23 | 0.42 | 0.99 | 1.006 Lineare |

Fattori di Interazione

| aLT | 0.00 | bLT | -0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| cLT | 0.00 | dLT | -0.00 |
| eLT | 0.00 |  |  |
| Cyy | 2.61 | Cyz | 27.82 |
| Czy | 27.82 | Czz | 2.61 |
| kyy | 0.39 | kyz | 0.02 |
| kzy | 0.02 | kzz | 0.39 |