REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI CAMPOSANTO

RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

Lavori di	COSTRUZIONE SCUOLE DI CAMPOSANTO

Data: 06.08.2012                                                                             Il Progettista

SCT–Engineering – Via Delle Grazie, 6/A – 31046 – Oderzo (TV) – ITALY – Tel. +390422816074 – e–mail: scotton.f@sct-engineering.it – http://www.sct-engineering.it

INDICE

INDICE	2

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3

2	PREMESSA	3

3	CARATTERISTICHE DEL TERRENO	3

4	QUOTA DI FALDA	4

5	TIPOLOGIA DELLE FONDAZIONI	4

6	SISMICITA’	4

7	CAPACITA’ PORTANTE DELLA PLATEA	5

7.1	CAPACITA’ PORTANTE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI FONDAZIONE	6

7.2	CAPACITA’ PORTANTE A -4.50 M DAL PIANO DI FONDAZIONE	7

8	CONSIDERAZIONI FINALI	8

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1]	D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”

[2]	Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 Gennaio 2008”

[3]	UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004

# PREMESSA

La presente relazione è relativa alla realizzazione di un edificio adibito ad ospitare la scuola dell’infanzia San Martino, la scuola secondaria di 1° grado Gozzi e la scuola primaria Giannone nel Comune di Camposanto (Provincia di Modena). Tale intervento è inerente alla procedura per la progettazione e la realizzazione di edifici scolastici temporanei promossa dalla Regione Emilia Romagna a seguito del sisma 2012.

Nel presente documento si fa esplicito riferimento alla relazione geologica e sismica redatta dal dott. geol. Carlo Mondani (iscrizione Albo Geologi Emilia Romagna n. 961 Sez. A) su incarico dell’amministrazione comunale di Camposanto.

# CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Il terreno  su cui verrà costruito il complesso scolatico temporaneo è stato oggetto di una caratterizzazione litostratigrafica, geomeccanica, idrologica e sismica attraverso l’esecuzione di due prove penetrometriche di infissione statica (CPT) e l’esecuzione di una prova sismica MASW.

Le prove CPT hanno messo in evidenza la seguente stratigrafia del terreno:

da quota 0.0 m a quota -2.0 m:	argille limose da compatte a molto compatte

da quota -2.0 m a quota -3.0 m:	intercalazioni di argille limose di media consistenza e argille limoso-sabbiose

da quota -3.0 m a quota -6.8 m:	intercalazioni di argille limose di media consistenza e argille organiche

da quota -6.8 m a quota -11.4 m:	intercalazioni di argille limose da compatte a molto compatte con rari livelli di argille sabbiose

da quota -11.4 m a quota -20.0 m:	argille limose molto compatte e in subordine argille sabbiose

Lo strato su cui poggerà la platea di fondazione (quota di posa circa a -0.40 m dall’attuale piano campagna) è uno strato in cui sono presenti livelli argillosi sovraconsolidati per essicazione, dotati di parametri geomeccanici elevati che tenderanno a ridimensionarsi all’aumentare del livello di falda.

Nella stratigrafia non sono stati riscontrati strati sabbiosi in falda, di spessore significativo nei primi 15-20 m di terreno, e pertanto non sussistono le condizioni litologiche per l’innesco di fenomeni di liquefazione in occasione di sollecitazioni sismiche.

L’unica criticità emersa dalla studio è rappresentata dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche dei depositi argillosi compresi tra -3.00 e -6.80 m di profondità dal piano campagna ai quali sono verosimilmente intercalati dei sottili strati torbosi che limitano notevolmente la portanza e possono contribuire ad accrescere i cedimenti qualora i carichi di progetto siano ingenti.

L’approccio progettuale seguito recepisce pienamente quanto auspicato dal geologo e riportato nel precedente paragrafo. Le strutture sono infatti di tipo leggero (acciaio con pareti e tamponamenti leggeri) e le opere di fondazione sono costituite da una platea che va a ripartire tutti i carichi.

La massima pressione di calcolo in combinazione S.L.U. risulta pari a 0.27 daN/cm2 e quindi notevolmente inferiore della capacità portante del terreno.

# QUOTA DI FALDA

Nei fori delle prove penetrometriche CPT, il freatimetro ha rilevato la presenza di acqua il cui livello statico si è stabilizzato a -2.60 m dall’attuale piano campagna. La relazione geologica indica una fluttuazione stagionale della falda superficiale compresa tra -1 m dal p.c. in inverno (periodo di ricarica) e -4 m dal p.c. in estate (periodo di magra).

A titolo precauzionale, il calcolo della capacità portante verrà eseguito considerando una profondità della falda pari a -1 m dal p.c..

# TIPOLOGIA DELLE FONDAZIONI

Le azioni di progetto vengono trasmesse al suolo mediante una platea in c.a dello spessore di 28 cm impostata a circa -0.40 m dall’attuale piano campagna.

La platea di fondazione è stata modellata su suolo elastico alla Winkler, adottando un coefficiente pari a 1.00 daN/cm3, in modo da valutarne correttamente l’interazione con la struttura.

# SISMICITA’

Il Comune di Camposanto è classificato come zona sismica 3.

Secondo il D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la D: depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con depositi superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

L’azione sismica di progetto è stata pertanto valutata assumendo un terreno di tipo D ed una categoria topografica T1 (superficie pianeggiante).

# CAPACITA’ PORTANTE DELLA PLATEA

La capacità portante della platea di fondazione verrà determinata con riferimento all’approccio 2 previsto dalle N.T.C., ovvero:

- le azioni di progetto in fondazione derivano da un’unica analisi strutturale svolta impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1 (Stati limite ultimi STR per la resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione);

- il dimensionamento geotecnico delle fondazioni (GEO) è stato effettuato utilizzando la combinazione (A1+M1+R3) nella quale i coefficienti parziali sui parametri di resistenza del terreno sono unitari (R = 1) e la resistenza globale del sistema è ridotta tramite il coefficiente R = 2.3 del gruppo R3.

Il calcolo della capacità portante della platea verrà eseguito utilizzando i parametri geotecnici rilevati durante le prove CPT eseguite.

Le verifiche eseguite saranno le seguenti:

- verifica della capacità portante in corrispondenza della quota del piano di fondazione utilizzando, a titolo cautelativo, i valori minimi riscontrati dalle prove CPT in corrispondenza di tale quota;

- verifica della capacità portante in corrispondenza dello strato sottostante con caratteristiche scadenti, posto tra quota -3.00 m e -6.80 m dal piano campagna (la quota media di tale strato è pertanto posta a circa –4.50 m dal piano di fondazione) al fine di valutare che non ci siano problemi di capacità portante legati a rotture innescate su tali strati profondi; la verifica sarà eseguita andando a ripartire il carico della platea in profondità utilizzando una fondazione equivalente profonda impostata 4.50 m sotto alla reale quota di imposta della platea.

## CAPACITA’ PORTANTE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI FONDAZIONE

Per questa verifica si considera la reale dimensione della platea.

## CAPACITA’ PORTANTE A -4.50 M DAL PIANO DI FONDAZIONE

Per questa verifica si considera la reale lunghezza della platea e una larghezza maggiorata di 4.5 m ottenuta ripartendo con andamento 1/2 la reale larghezza in corrispondenza del piano di imposta.

La profondità del piano di imposta è stata approfondita di 4.5 m e le caratteristiche geomeccaniche sono quelle più scadenti riportate dalle analisi geologiche.

# CONSIDERAZIONI FINALI

Le massime pressioni in combinazione S.L.U. scaricate dalla platea sono pari a 0.27 daN/cm2

La capacità portante della platea in corrispondenza del piano di fondazione risulta pari a 2.53 daN/cm2 e quindi notevolmente superiore alle pressioni trasmesse dalla platea al terreno medesimo.

Il calcolo della capacità portante a -4.50 m dal piano fondazione è stata eseguita assumendo, a titolo cautelativo, una distribuzione delle pressioni con pendenza 1/2 e pertanto la base fittizzia della platea equivalente a tale profondità è stata “allargata” di 4.50 m rispetto a quella reale in superficie.

La capacità portante della platea equivalente profonda risulta pari a 0.99 daN/cm2.

Facendo un rapporto tra la larghezza della platea reale superficiale e quella fittizzia profonda, dalle pressioni derivanti dal calcolo strutturale superficiali si possono ottenere le sovrapressioni in corrispondenza degli strati profondi. Si ha pertanto:

q’ = 0.27 daN/cmq x 15.51 m / 20.01 m = 0.21 daN/cm2

Le pressioni trasmesse agli strati profondi rimangono quindi notevolmente inferiori alla capacità portante del terreno anche in tali strati.

Le pressioni per il calcolo dei cedimenti sono quelle relative allo stato limite di esercizio quasi permanente.

In tale combinazione si hanno pressioni massime di 0.14 daN/cm2 localizzate in corrispondenza dei bordi, con valori medi pari a 0.08  0.10 daN/cm2.

Tali valori risultano estremamente ridotti e pertanto i cedimenti reali saranno estremamente limitati. La presenza della platea di fondazione inoltre garantisce l’assenza di cedimenti differenziali.